Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Thermomètre De Bain

pour bébé

Responsabilité documentaire

| Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigé par | Moonen Bram / Martinen Jonas/ Luneau Valentin/ Rey Mathieu | Technicien | 21/11/2025 |  |
| Approuvé par | F. AUGEREAU R.Queheille (IUT GEII Bdx) | Chef de projet | JJ/MM/AAAA |  |
| Approuvé par | <Client> (Baby Corporation) | Client | JJ/MM/AAAA |  |

Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date | Nature de la révision |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04/01/2016 | Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien. |
| 2 | 21/11/2024 | Première publication |

Documents de références

| Sigle | Référence | Titre | Rév. | Origine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [CDC] | TDB_CDC | Cahier des charges | 1 | Baby Corporation |
| [DDC] | TDB_DDC_EQ44 | Dossier de conception | 2 | IUT GEII Bdx |

Table des matières

Nature du document	3

Documents de fabrication du produit	3

1.1. Schéma électrique	3

1.2. Nomenclature	4

1.3. Typons	5

1.4. Plan de perçage	6

1.5. Schéma d'implantation	7

3.Processus de fabrication du produit	8

# Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

# Documents de fabrication du produit

Rédacteur : Jonas Martinen/ Bram Moonen

Relecteur : Valentin Luneau/ Mathieu Rey

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :

Fichier :

https://drive.google.com/drive/folders/1hD_u-F0x51Z9xBT9AeaNpwPBknGyjux0

## Schéma électrique

Référence du document : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Valentin Luneau(3) / Mathieu Rey(4)

Relecteur : Bram MOONEN(1) / Jonas Martinen(2)

Exigences client vérifiées :

Le schéma électronique réponds aux exigences suivantes :

- Dimensions

- Autonomie

- Marche/Arrêt

- Mesure

- Seuil

- Comparaison

- Allumages

- Intensités

- Délai

- Cout

Fichier : https://drive.google.com/file/d/1GV7BLeSirhJrkBQVvJ1yymQ4Q0SBk8Af/view?usp=drive_link

## Nomenclature

Référence du document : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur :  Bram MOONEN(1) / Jonas Martinen(2)

Relecteur : Valentin Luneau(3) / Mathieu Rey(4)

Exigences client vérifiées :

On cherche à répondre ici aux exigences suivantes : coût, dimensions, autonomie

Compétences GEII : C1c-34

Fichier : https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Z4ELWphdIjP-5GgSIRzBV73aZ9y6eJb/edit?gid=1436738484#gid=1436738484

| Type | Report topologique | Valeur ou Référence | Caractéristiques secondaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance | R1 | 100 Ω/ 3650048 | MP006880 Résistance traversante, 100 ohm, 250 mW,serie E24 ± 5%, Axial, 250 V, |
| Résistance | R1A | 16 kΩ/ 3650106 | MP006933 Résistance traversante, 16 kohm, 250 mW, serie E24 ± 5%, Axial, 250 V |
| Résistance | R1B | 30 kΩ/ 3650114 | MP006939 Résistance traversante, 30 kohm, 250 mW, serie E24 ± 5%, Axial, 250 V |
| Résistance | R2 | 300 Ω/ 3650060 | MP006891 Résistance traversante, 300 ohm, 250 mW, serie E24 ± 5%, Axial, 250 V |
| Résistance | R3 | 3.6 kΩ/ 3650089 | MP006917 Résistance traversante, 3.6 kohm, 250 mW, serie E24 ± 5%, Axial, 250 V |
| Résistance | R4 | 680 Ω/ 3650070 | MP006900 Résistance traversante, 680 ohm, 250 mW, serie E24 ± 5%, Axial, 250 V |
| Résistance | R5 | 1 kΩ/ 3650074 | MP006904 Résistance traversante, 1 kohm, 250 mW, serie E24 ± 5%, Axial, 250 V |
| Résistance | R6 | 4.7 kΩ/ 3650093 | MP006920 Résistance traversante, 4.7 kohm, 250 mW,serie E24 ± 5%, Axial, 250 V |
| Condensateur | C1 | 100 nF/ 2507750 | K104K15X7RF5UH5 Condensateur céramique multicouche, 0.1 µF, 50 V, ± 10%, À sorties radiales, X7R, 5 mm |
| Condensateur | C2 | 470 nF/ 2860137 | K474K20X7RF5TH5 Condensateur céramique multicouche, 0.47 µF, 50 V, ± 10%, À sorties radiales, X7R, 5 mm |
| Portes logiques | U5 | 2668408 | SPC15494 Support CI, 8 Contact(s), Fiche femelle DIP, 2.54 mm, 7.62 mm, Bronze phosphoreux |
| Connecteur | J1 | 8000 | THD Connecteur HE14 MH100 sécable droit 2 broches mâles |
| Interrupteurs et Boutons poussoirs | SW1 | 2435145 | JS202011AQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, JS, 300 mA |
| Régulateurs linéaires | U6 | 3122722 | LM78L05ACZ/NOPB Régulateur de tension linéaire, 7805, fixe, 3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3 |
| Amplificateurs opérationnels | U1 | 1292245 | MCP6002-I/P Amplificateur opérationnel, Double, 2 amplificateurs, 1 MHz, 0.6 V/µs, 1.8V à 6V, DIP, 8 Broche(s) |
| Capteur de température | U3 | 3124181 | LM35DZ/LFT1 CI de capteur de température, Analogique, ±0,5°C, 0 °C, 100 °C, TO-92, 3 Broche(s) |
| Accessoires | U1 | 2668408 | SPC15494 Support CI, 8 Contact(s), Fiche femelle DIP, 2.54 mm, 7.62 mm, Bronze phosphoreux |
| Connecteur | J2 | CONN-SIL2 | THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles |
| LED rouge | D1 | 1045472 | TLDR4900 LED, Intensité élevée, Rouge, Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 1.8 V, 650 nm |
| LED verte | D2 | 1735247 | HLMP-Y801-JPP00 LED, Vert, Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 2.1 V, 572 nm |
| LED bleu | D3 | 3130195 | MP000436 LED, Bleu, Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 3.1 V, 467 nm |
| Circuit imprimé double face | CI | 1267743 | AB60 Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm |

## Typons

Référence du document : FAB_TYPONS

Rédacteur : Bram MOONEN(1) / Jonas Martinen(2)

Relecteur : Valentin Luneau(3) / Mathieu Rey(4)

Exigences client vérifiées :

L’exigence respectée est l’exigence de dimension.

Compétences GEII : C1c-35

Fichier :

https://drive.google.com/drive/folders/1sKe84js9L75R4B7rwbu5u4_W8dL8eizG

Voici le typon de la couche TOP¨avec miroir.

Voici le typon de la couche BOTTOM¨sans miroir.

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

## Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Valentin Luneau(3) / Mathieu Rey(4)

Relecteur : Bram MOONEN(1) / Jonas Martinen(2)

Exigences client vérifiées :

Le schéma d’implémentation répond à l’exigence dimension.

Compétences GEII : C1c-35

Fichier :

https://drive.google.com/drive/folders/1sKe84js9L75R4B7rwbu5u4_W8dL8eizG

Commentaires sur le document : 30 th ≈ 0,8 mm ; 40 th ≈ 1mm ; 50 th ≈ 1,2 mm ; 60 th ≈ 1,5 mm. Les 4 trous dans les coins correspondent aux trous de fixations.

## Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Bram MOONEN(1) / Jonas Martinen(2)

Relecteur : Valentin Luneau(3) / Mathieu Rey(4)

Exigences client vérifiées :

Le schéma d’implémentation répond à l’exigence dimension.

Compétences GEII : C1c-35

Fichier :

https://drive.google.com/drive/folders/1sKe84js9L75R4B7rwbu5u4_W8dL8eizG

Commentaires sur le document :

Les composants sont tous polarisé à part les résistances, l’interrupteur et les condensateurs en fonction du type.

Schéma d'implantation

# 3.Processus de fabrication du produit

Référence du paragraphe : FAB_PROCESSUS

Rédacteur : Bram MOONEN(1) / Jonas Martinen(2)

Relecteur : Valentin Luneau(3) / Mathieu Rey(4)

Exigences client vérifiées :

Le processus de fabrication du produit répond aux exigences de tous le cahier des charges.

Compétences GEII : C1c-36

L’ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s’assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : https://eqrcode.co/a/ZPtBe1 => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

Pour cela, il va nous falloir faire 9 Grandes étapes.

I - Impression des typons et plan

II - Phase Insolation

III - Phase oxydoréduction / gravure

IV - Phase insolation 2

V - Les tests

VI - Le découpage

VII - Le perçage

VIII- La soudure

IX - Le contrôle

Voir “Ressources 4 - Comment fabriquer une carte électronique”

Ressources 4 - Comment fabriquer une carte éléctronique.pdf - Google Drive

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence | Méthodes de développement | Paragraphes en lien avec l'exigence | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| EXIG_xxxxx | Inspection documentaire | FAB_xxxxx | Conforme |
| EXIG_yyyyy | Inspection documentaire | FAB_yyyyy | Non conforme |
| EXIG_zzzzz | Inspection documentaire | FAB_zzzzz | Conforme |